# Projet de restriction des échelles 1/5 thermiques

Objet :	Restrictions quant à l’usage des véhicules grosses échelles sur le site de Manspach.

Concerne : 	Toutes les voitures aux échelles 1/4, 1/5 et 1/6 équipées de moteurs 2 temps à allumage commandé type 20-29cm3 alimentés au mélange 2 temps.

Pour causes de nuisances sonores, les véhicules répondant aux caractéristiques mentionnées ci-dessus ne sont plus autorisées à fonctionner sur le circuit du SAM à Manspach à moins de répondre au règlement technique suivant :

- Les moteurs ne devront pas dépasser une cylindrée de 26 cm3.

- Le carburateur ne devra pas excéder un diamètre intérieur de 13mm.

- La bride d’échappement ne devra pas excéder un diamètre intérieur de 13mm..

- Le niveau sonore ne doit pas excéder 82 dBA, mesuré à 5 mètres et à 1 mètre du sol.

- Le silencieux doit être obligatoirement du type trois chambres, les silencieux d’origine type loisir étant strictement interdits.

- Le tube de fuite échappement doit avoir un diamètre maximum 13mm et être prolongé par un embout en silicone jusqu’au raz du sol afin de limiter au maximum le bruit de fonctionnement.

- Toutes les chambres du pot d'échappement devront être construites de manière à ce que les gaz d'échappement les traversent et changent 2 fois de direction pour donner un maximum de réduction de bruit.

- Boite à air homologuée obligatoire, non modifiée et conforme à la fiche technique FVRC. Voir la liste des modèles homologués en annexe.

Les véhicules répondant strictement à ces caractéristiques sont autorisés à fonctionner pendant la plage horaire habituelle, à savoir de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00, et ce du lundi au samedi, à l’exception des dimanches et jours fériés.

Ces restrictions techniques et horaires ne concernent pas les véhicules présents lors d’une course officielle organisée le week-end. Le règlement FVRC en vigueur sera appliqué.

Tout membre du SAM constatant que les conditions exposées ci-dessus ne sont pas respectées devra faire stopper le véhicule en question, et le signaler à un membre du comité du SAM.

Le propriétaire du véhicule sera averti, et en cas de récidive, son exclusion pourra être prononcée sur décision du comité.

Fait à Ammertzwiller, le 21/04/2006

Le Président

Liste des boîtes à air homologuées obligatoires :

| MARQUE | REF. | ### N° ET DATE D’HOMOLOGATION |
| --- | --- | --- |
| BAYER | IPS/01 | N° :05-04-03-16-05 - 16 SEPTEMBRE 2005 |
| GENIUS | GE 782 | N° :05-07-02-15-05 - 04 AOUT 2005 |
| CONTRAST | 404108 | N° :05-08-01-15-05 - 23 MARS 2005 |
| LAUTERBACHER | 50347 A | N° :05-05-02-14-05 - 16 MARS 2005 |
| IPS Motorsport | FM01 | 05-04-02-10-03 - 17 SEPTEMBRE 2003 |
| TECHNOKIT | 52147 | ## N° :05-07-01-12-04 - 10 JANVIER 2004 |
| WALBRO | CAA 107 | N° 05-06-01-10-03 – 08 JANVIER 2003 |
| FG | 6466 | N° 05-01-03-08-02 - AOUT 2002 |
| FG | 10466 - 10467 | N° 05-01-02-07-02 - 03- AOUT -2002 |
| LAUTERBACHER | 50347 | N° 05-05-01-06-02 - FEVRIER 2002 |
| BERGONZONI | 20.910.914 | N° 05-02-01-02-01 - DECEMBRE 2001 |
| CROJET | 040202 | N° 05-03-01-03-01 - DECEMBRE 2001 |
| CROJET | 040201 | N° 05-03-02-04-01 - DECEMBRE 2001 |
| CROJET | 0401k3 | N° :05-03-03-09-02- NOVEMBRE 2002 |
| CROJET | 0401k3 | N° :05-03-04-11-02 - 01 NOVEMBRE 2002 |
| FG | 9460 à 9461 | N° 05-01-01-01-01 - DECEMBRE 2001 |
| H A R M | 1511660 | N° 05-04-01-05-01 - DECEMBRE 2001 |

Les fiches techniques de ces équipements peuvent être consultées sur le site de la FVRC à l’adresse suivante : http://www.fvrc.asso.fr/1_5TH/boites.htm